38

Redundant Arrays of Inexpensive Disks

(RAIDs)

(Bağımsız Disklerin Artıklıklı Dizisi)

Bir disk kullandığımızda, bazen daha hızlı olmasını isteriz.; G/  Ç işlemleri yavaştır  ve bu nedenle tüm sistem için darboğaz olabilir.   Bir disk kullandığımızda, bazen daha büyük olmasını isteriz; giderek daha fazla veri çevrimiçi hale   getiriliyor ve böylece disklerimiz daha da doluyor. Bir disk  kullandığımızda, bazen daha güvenilir olmasını isteriz;  Bir disk   arızalandığında,  verilerimiz    yedeklenmezse, tüm bu değerli veriler kaybolur.

Bu bölümde, daha   hızlı, daha büyük ve daha güvenilir bir  disk sistemi oluşturmak için birden fazla diski birlikte kullanma tekniği olan RAID [P + 88]  olarak bilinen Bağımsız Disklerin Artıklıklı Dizisini(the Redundant Array of Inexpensive Disks) tanıtıyoruz. Terim, 1980'lerin  sonlarında U.C.  'deki bir grup araştırmacı tarafından  tanıtıldı.  Berke-ley (Profesör David Patterson ve Randy Katz ve daha sonra öğrenci Garth Gibson tarafından yönetilen);        Bu sıralarda birçok farklı araştırmacı,  daha iyi bir  depolama sistemi oluşturmak için  birden fazla disk kullanma temel fikrine çok  yönlü olarak ulaştı [BG88,   K86,    K88, PB86,SG86].

Harici olarak, RAID bir diske benzer: birinin okuyabileceği veya yazabileceği bir grup blok. Dahili olarak, RAID karmaşık bir canavardır, birden fazla disk, bellek (hem geçici hem de geçici olmayan) ve sistemi yönetmek için bir veya daha fazla işlemciden  oluşur. Bir donanım RAID'i, bir  grup  diski   yönetme  görevi için uzmanlaşmış bir bilgisayar sistemine çok  benzer.

RAID'ler tek bir diske göre bir dizi avantaj sunar.  Bir ilerleme performanstır .  Birden fazla diski paralel olarak kullanmak, G/Ç  sürelerini büyük ölçüde hızlandırabilir. Diğer bir faydası da kapasitedir . Large data sets demand large disks. Son olarak, RAID'ler güvenilirliği artırabilir; verileri çok uçlu disklere  yaymak (RAID  teknikleri olmadan), verileri  tek bir diskin kaybına karşı savunmasız hale getirir; bir tür yedeklilik(redundancy) ile, RAID'ler  bir diskin kaybını  tolere edebilir  ve hiçbir şey yanlış  değilmiş gibi  çalışmaya devam edebilir.

1

TIP: TRANSPARENCY  ENABLES  DEPLOYMENT(İpucu:Şeffaflık Dağıtımı)

Bir sisteme  yeni işlevlerin  nasıl  ekleneceğini düşünürken,  bu   işlevlerin  şeffaf bir şekilde, hiçbir değişiklik gerektirmeyecek şekilde eklenip  eklenemeyeceği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Sistemin geri kalanı mevcut yazılımın (veya radikal donanım  değişikliklerinin) tamamen yeniden yazılmasını gerektirmek, bir fikrin etki olasılığını azaltır . RAID mükemmel bir örnektir ve kesinlikle şeffaflığı başarısına katkıda bulunmuştur; yöneticiler SCSI diski yerine SCSI tabanlı bir RAID depolama dizisi kurabilir ve sistemin geri kalanı (ana bilgisayar, işletim sistemi, vb.) kullanmaya başlamak için bir bit değiştirmek zorunda    kalmazdı.  Bu dağıtım(deployment) sorununu çözerek, RAID ilk günden itibaren daha başarılı hale getirildi.

Şaşırtıcı bir şekilde, RAID'ler  bu avantajları onları kullanan  sistemlere  şeffaf bir şekilde(transparency) sağlar, yani bir RAID ana bilgisayar sistemine büyük bir disk gibi görünür. Şeffaflığın güzelliği,elbette, bir   diskin RAID ile değiştirilmesini ve tek bir yazılım satırını değiştirmemesini sağlamasıdır; Çalışan sistem ve istemci uygulamaları değiştirilmeden  çalışmaya devam eder. Tion bu şekilde,saydamlık,RAID'in dağıtılabilirliğini(deployability) büyük ölçüde artırarak, kullanıcıların ve yöneticilerin yazılım uyumluluğu endişesi olmadan bir RAID kullanmalarını sağlar.

Şimdi RAID'lerin bazı önemli yönlerini tartışalım. Arayüz,  hata modeli ile başlıyoruz ve  ardından RAID    tasarımının üç  önemli eksen  boyunca nasıl değerlendirilebileceğini  tartışıyoruz:  kapasite, güvenilirlik ve   performance. Daha sonra RAID tasarımı ve uygulaması için önemli olan bir dizi başka konuyu tartışıyoruz  .

## Interface And RAID Internals (Arayüz ve RAID İç Yapıları)

Yukarıdaki bir dosya sistemine, RAID büyük, (umarım) hızlı ve (umarım) güvenilir bir  diske benziyor.  Tıpkı  tek bir  diskte olduğu gibi,  kendisini her biri dosya  sistemi (veya  başka bir  istemci) tarafından okunabilen veya yazılabilen doğrusal bir blok dizisi olarak sunar.

Bir dosya sistemi   RAID'e mantıksal bir G/Ç isteği  gönderdiğinde   , RAID dahili olarak isteği  tamamlamak için  hangi diske (veya   disklere)  erişileceğini  hesaplamalı ve ardından bir veya daha fazla  fiziksel G    /Ç vermelidir. bunu yapmak için.  Bu fiziksel G/Ç'lerin tam doğası  ,    aşağıda ayrıntılı olarak   tartışacağımız gibi RAID seviyesine  bağlıdır  . Bununla birlikte, basit bir örnek olarak, her  bloğun iki kopyasını  (her biri ayrı bir  diskte) tutan  bir RAID düşünün  ;  Böyle bir yansıtılmış(mirrored)  RAID sistemine  yazarken, RAID'in verildiği her  mantıksal G/Ç  için iki fiziksel G/Ç  gerçekleştirmesi  gerekir.

RAID  sistemi genellikle bir ana bilgisayara standart bir  bağlantı (örneğin, SCSI veya SATA)  ile ayrı  bir donanım kutusu olarak  oluşturulur.   Bununla birlikte, dahili olarak   ,  RAID'ler, RAID'in   çalışmasını  yönlendirmek için  firmware çalıştıran bir mikrodenetleyiciden,  DRAM gibi geçici belleklerden oluşan oldukça karmaşıktır.  veri blokları  okundukça ve yazıldıkça,    ve  bazı durumlarda,

arabelleğe geçici olmayan bellek, eşlik hesaplamalarını gerçekleştirmek için güvenli ve hatta belki de özelleştirilmiş mantık yazardır (aşağıda da göreceğimiz gibi bazı RAID seviyelerinde kullanışlıdır). Yüksek düzeyde, RAID çok özel bir  bilgisayar sistemidir: bir işlemciye, belleğe ve disklere sahiptir; Ancak,  uygulamaları çalıştırmak yerine, RAID'i çalıştırmak için tasarlanmış özel bir yazılım  çalıştırır.

## Fault Model (Arıza Model)

RAID'i anlamak  ve farklı yaklaşımları karşılaştırmak için  aklımızda bir hata modeli  olmalıdır.  RAID'ler, belirli disk hatalarını tespit etmek ve bunlardan kurtulmak için tasarlanmıştır; Bu nedenle, tam olarak hangi hataların bekleneceğini bilmek, çalışan  bir tasarıma ulaşmada kritik  öneme sahiptir.

Varsayacağımız ilk arıza modeli oldukça basittir ve arıza-durdurma(fail-stop) arıza modeli [S84] olarak adlandırılmıştır.  Bu modelde, bir disk tam olarak iki durumdan birinde olabilir: çalışıyor veya başarısız oluyor.  Çalışan bir diskle, tüm bloklar okunabilir veya yazılabilir.  Buna karşılık, bir disk arızalandığında, kalıcı olarak kaybolduğunu  varsayıyoruz.

Arıza durdurma modelinin kritik bir yönü, arıza algılama konusunda varsaydığı şeydir.  Özellikle, bir disk arızalandığında, bunun kolayca algılandığını varsayıyoruz . Örneğin, bir   RAID dizisinde, RAID denetleyici donanımının (veya yazılımının) bir diskin arızalandığını hemen gözlemleyebileceğini   varsayıyoruz.

Bu nedenle, şimdilik, disk bozulması gibi  daha karmaşık "sessiz" arızalar hakkında endişelenmemize gerek yok. Ayrıca, başka türlü çalışan bir diskte erişilemez hale gelen bir günah  bloğu hakkında endişelenmemize gerek yoktur (bazen gizli sektör hatası olarak adlandırılır). Bu daha  karmaşık (ve ne yazık ki daha gerçekçi) disk hatalarını daha sonra ele alacağız.

## How To Evaluate A RAID(RAID Nasıl Değerlendirilir)

Yakında göreceğimiz gibi, bir RAID oluşturmak için bir dizi farklı yaklaşım var. Bu yaklaşımların her biri, güçlü ve zayıf yönlerini anlamak için değerlendirmeye değer farklı özelliklere sahiptir .

Özellikle, her RAID tasarımını üç eksen boyunca değerlendireceğiz.  İlk eksen kapasitedir(capacity);  Her  biri B bloklu bir dizi N disk verildiğinde, RAID  istemcileri  için ne kadar yararlı kapasite mevcuttur?  Yedeklilik olmadan,

cevap N ·  B; Buna karşılık, her bloğun iki kopyasını tutan bir sistemimiz varsa  (yansıtma(mirroring) olarak adlandırılır), yararlı bir kapasite  elde ederiz (N ·  B)/2.  Farklı şemalar (örneğin, pariteye dayalı olanlar) aralarında  düşme  eğilimindedir .

Değerlendirmenin ikinci ekseni güvenilirliktir(reliability). Verilen tasarım kaç disk hatasını tolere edebilir?  Hata  modelimize uygun olarak yalnızca tüm diskin arızalanabileceğini varsayıyoruz; sonraki bölümlerde (yani, veri bütünlüğü konusunda),  daha karmaşık hata modlarının nasıl  ele alınacağını  düşüneceğiz.

Son olarak üçüncü eksen performanstır(performance).    Performansın  değerlendirilmesi biraz zordur, çünkü büyük ölçüde disk dizisine önceden gönderilen iş yüküne bağlıdır. Bu nedenle, performansı değerlendirmeden önce, öncelikle göz önünde bulundurulması  gereken bir  dizi tipik iş yükü  sunacağız.

Şimdi üç önemli RAID tasarımını göz önünde bulunduruyoruz: RAID Seviye 0 (şeritleme), RAID Seviye 1 (yansıtma) ve RAID Seviye 4/5 (eşlik tabanlı yeniden fazlalık).  Bu  tasarımların her  birinin "seviye"  olarak adlandırılması, Patterson, Gibson ve Katz'ın Berkeley'deki öncü   çalışmalarından kaynaklanmaktadır  [P + 88].

## RAID Level 0: Striping (RAID Level 0: Şeritleme)

İlk RAID seviyesi aslında bir RAID seviyesi değildir, çünkü artıklık yoktur. Bununla birlikte, RAID seviye 0 veya daha iyi bilindiği gibi şeritleme(Striping),  performans ve kapasite konusunda mükemmel bir üst sınır görevi görür ve bu nedenle anlamaya  değer.

En basit şeritleme   şekli,  sistemin diskleri boyunca blokları  aşağıdaki gibi   şeritleyecektir  (burada 4 diskli bir dizi varsayalım  ):

| Disk 0 | Disk 1 | Disk 2 | Disk 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 |

Figure 38.1: RAID-0: Simple Striping(Basit Şeritleme)

Şekil 38.1'den temel fikri elde edersiniz: dizinin bloklarını diskler arasında hepsini bir kez deneme tarzında yaymak. Bu yaklaşım,  dizinin bitişik parçaları için  istekler  yapıldığında   diziden en fazla  paralelliği  ayıklamak için tasarlanmıştır  (büyük, sıralı bir okumada olduğu gibi, inceleme için).  Aynı sıradaki   bloklara  şerit(stripe) diyoruz;  bu nedenle,  0,   1, 2 ve 3 numaralı bloklar yukarıdaki  aynı  şerittedir  .

Örnekte, bir sonrakine    geçmeden önce  her  diske yalnızca 1 bloğun (her biri 4KB boyutunda)   yerleştirildiği basit    varsayımını yaptık. Ancak, bu düzenlemenin böyle olmasına gerek yoktur. Örneğin,  blokları diskler  arasında  Şekil 38.2'de olduğu gibi  düzenleyebiliriz  :

Disk 0	Disk 1	Disk 2	Disk 3

| 0 | 2 | 4 | 6 |  | chunk size: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 7 |  | 2 blocks |
| 8 | 10 | 12 | 14 |  |  |
| 9 | 11 | 13 | 15 |  |  |

Figure 38.2: Striping With A Bigger Chunk Size(Büyük Yığın Şeritleme)

Bu örnekte, bir  sonraki diske geçmeden önce  her diske iki adet 4KB blok  yerleştiriyoruz . Bu nedenle, bu  RAID  dizisinin yığın boyutu(chunk size)  8KB'dir ve bir şerit bu nedenle   4 parçadan veya  32 KB'lık veriden oluşur.

ASIDE: THE  RAID MAPPING  PROBLEM(Raid Eşleme Sorunu)

RAID'in  kapasitesini, güvenilirliğini ve performans özelliklerini incelemeden önce  ,  önce haritalama sorunu(the mapping problem) dediğimiz şeye  bir kenara koyuyoruz. Bu sorun tüm RAID dizilerinde ortaya çıkar; Basitçe söylemek gerekirse,  okumak veya yazmak için mantıksal bir blok göz önüne alındığında, RAID tam olarak hangi fiziksel diske ve ofsete erişeceğini nasıl bilir  ?

Bu basit RAID seviyeleri için, mantıksal blokları fiziksel konumlarına doğru bir şekilde eşlemek için çok fazla karmaşıklığa ihtiyacımız yoktur.  Yukarıdaki  ilk şeritleme örneğini ele alalım  (öbek boyutu =  1 blok = 4KB).   Bu durumda,  mantıksal bir  blok adresi A verildiğinde  , RAID istenen diski   kolayca hesaplayabilir ve iki basit denklemle ofset yapabilir:

Disk	= A % number_of_disks Offset = A / number_of_disks

Bunların hepsinin tamsayı işlemleri olduğunu unutmayın  (örneğin, 4 / 3 = 1  değil 1.33333...).   Basit bir örnek  için bu denklemlerin nasıl çalıştığını görelim  .  Yukarıdaki   ilk  RAID'de blok 14  için bir istek geldiğini hayal edin.   4   disk   olduğu  göz önüne alındığında,  bu,  ilgilendiğimiz   diskin  (% 14 4 = 2): disk 2 olduğu  anlamına gelir.  Tam blok şu  şekilde hesaplanır: (14 / 4 = 3): blok 3.   Bu nedenle  , blok    14,   tam olarak bulunduğu yer  olan  üçüncü diskin  dördüncü bloğunda (blok 3, 0'dan   başlayan)  (disk 2, 0'dan  başlayan)  bulunmalıdır.

Bu denklemlerin desteklemek  için  nasıl değiştirileceğini düşünebilirsiniz  . different chunk sizes. Try it! It’s not too hard.

### Chunk Sizes(Yığın Boyutları)

Yığın boyutu çoğunlukla dizinin performansını etkiler. Örneğin, küçük bir yığın boyutu,   birçok dosyanın birçok diskte şeritleneceğini ve böylece tek bir dosyaya okuma ve yazma işlemlerinin paralelliğini artıracağını ima eder; Bununla birlikte,  birden fazla diskteki bloklara erişmek için konumlandırma süresi artar, çünkü tüm  istek için konumlandırma süresi, isteklerin tüm   disklerdeki  konumlandırma sürelerinin maksimumuna  göre belirlenir.  Sürücü.

Öte yandan, büyük bir yığın boyutu, bu tür dosya içi parallelizmi azaltır ve böylece yüksek verim elde etmek için birden fazla eşzamanlı isteğe dayanır. Bununla birlikte, büyük yığın boyutları konumlandırma süresini azaltır;  Örneğin, tek bir dosya bir yığının içine sığarsa ve böylece tek bir diske yerleştirilirse, ona erişirken ortaya çıkan konumlandırma süresi yalnızca  tek bir diskin konumlandırma  süresi olacaktır.

Bu nedenle, disk sistemine  [CL95]   sunulan iş yükü hakkında çok fazla bilgi     gerektirdiğinden  , "en iyi" parça boyutunu belirlemek zordur.   Bu tartışmanın geri kalanında  ,  dizinin  tek bir  bloğun (4KB) bir yığın boyutunu kullandığını  varsayacağız   . Çoğu dizi daha büyük yığın boyutları kullanır (örneğin, 64 KB), ancak aşağıda tartıştığımız konular için tam yığın boyutu   önemli değildir;  böylece   basitlik   uğruna tek bir blok kullanıyoruz.

### Back To RAID-0 Analysis(RAID-0 Analizine Geri Dön)

Şimdi  şeritlemenin kapasitesini, güvenilirliğini ve performansını değerlendirelim.   Kapasite perspektifinden  bakıldığında, mükemmeldir: her biri boyuttaki  N diskler verilir.

B bloklar, şeritleme N teslimi  Yararlı kapasiteye sahip B blokları.  Stanttan  - güvenilirlik noktası, şeritleme de mükemmel, ancak kötü şekilde: herhangi bir disk başarısızlık  veri kaybına yol açacaktır.  Son olarak, performans mükemmeldir: tüm diskler, genellikle  paralel olarak, kullanıcı G/Ç isteklerine hizmet etmek için kullanılır.

### Evaluating RAID Performance(RAID Performansını Değerlendir)

RAID performansını analiz ederken, iki farklı perfor-mance metriği  göz önünde bulundurulabilir. Birincisi, tek istekli gecikme süresidir. Tek bir G/Ç  isteğinin bir RAID'e olan latensitesini anlamak, tek bir mantıksal G/Ç işlemi sırasında ne kadar  paralelliğin var olabileceğini ortaya koyduğu için yararlıdır.  İkincisi,  RAID'in  kararlı durum aktarım hızı  , yani birçok eşzamanlı isteğin  toplam bant genişliğidir.    RAID'ler  genellikle  yüksek performanslı ortamlarda kullanıldığından,  kararlı durum bant genişliği  kritiktir ve bu nedenle  analizlerimizin ana odağı olacaktır.

Aktarım hızını  daha ayrıntılı olarak anlamak için,  ilgilendiğimiz bazı iş yüklerini ortaya koymamız gerekir.  Bu tartışma için iki tür iş yükü olduğunu  varsayacağız: sıralı ve rastgele(sequential and random). Sıralı   bir  iş yüküyle, diziye yapılan isteklerin büyük bitişik parçalar halinde geldiğini varsayıyoruz; örneğin,  x  bloğundan başlayıp blokta (x+1 MB)  biten  1 MB veriye erişen bir istek (veya istek serisi)    sıralı olarak kabul edilir. Sıralı iş yükleri birçok ortamda   yaygındır  (bir anahtar kelime için büyük bir dosyada arama yapmayı düşünün) ve bu nedenle önemli  kabul edilir.

Rastgele iş yükleri için, her isteğin oldukça küçük olduğunu ve her isteğin diskte farklı bir rasgele konuma olduğunu varsayıyoruz. İnceleme için,  rastgele bir istek  akışı  önce mantıksal  adres 10'da, sonra 550.000  mantıksal adreste  4KB'ye erişebilir, sonra 20.100'de   vb.  Veritabanı  yönetim   sistemindeki (DBMS)  işlemsel iş yükleri   gibi bazı  önemli  iş yükleri bu tür  bir erişim modeli sergiler ve bu nedenle önemli  bir değer olarak kabul edilir. Iş yük -ünü.Tabii ki, gerçek iş yükleri o kadar basit değildir  ve genellikle  sıralı ve rastgele görünen bileşenlerin yanı sıra ikisi  arasındaki davranışların  bir karışımına sahiptir  .  Basitlik için, sadece bu iki olasılığı  göz önünde bulunduruyoruz.   Anlayacağınız gibi, sıralı ve rastgele iş yükleri bir diskten çok  farklı performans özelliklerine neden olur Sıralı erişimle,  bir disk en  verimli modunda çalışır  , rotasyonu aramak ve  beklemek için çok az zaman harcar ve  zamanının çoğunu  veri aktarır.   Rastgele erişimde,  bunun tam tersi geçerlidir: çoğu zaman  rotasyonu aramak ve beklemek için harcanır  ve veri aktarımı  için nispeten  az zaman    harcanır.   Analizimizdeki  bu farkı yakalamak için, bir diskin  sıralı bir iş yükü altında S MB/  s'de  veri  aktarabileceğini ve bir diskin  altında R MB/sn aktarabildiğini  varsayacağız rastgele iş yükü.  Genel olarak, S,  R'den  çok daha büyüktür  (yani, S ≫ R).

Bu farkı anladığımızdan emin olmak için basit bir egzersiz yapalım.  Özellikle, aşağıdaki disk karakteristikleri  göz önüne alındığında S ve  R'yi hesaplayalım . Ortalama olarak 10 MB boyutunda sıralı bir aktarım ve ortalama 10 KB rasgele aktarım varsayalım. Ayrıca, aşağıdaki disk özelliklerini varsayalım:

Average seek time(Ortalama arama süresi) 7 ms

Ortalama dönme gecikmesi3ms Diskin aktarım hızı  l50 MB/s

S'yi hesaplamak için öncelikle tipik bir  10 MB aktarımda zamanın nasıl harcandığını bulmamız gerekir.  İlk önce 7 ms arayarak, sonra 3 ms dönerek geçiririz.  Son olarak transfer başlar;  50   MB/sn'de 10 MB, aktarım için saniyenin 1/5'ine veya 200 ms'ye kadar harcama yapılmasına neden olur. Böylece, her 10 MB istek için, isteği tamamlamak için 210 ms harcıyoruz  . S'yi hesaplamak  için  sadece bölmemiz gerekiyor :

S = Amount of Data = 10 MB  = 47.62 MB/s

Time to access	210 ms

Gördüğümüz gibi, veri aktarımı için harcanan büyük zaman nedeniyle, S  diskin tepe bant genişliğine çok yakındır (arama ve dönme maliyetleri  amortismana tabi tutulmuştur).

R'yi de benzer şekilde hesaplayabiliriz. Arama ve rotasyon aynıdır; daha sonra aktarımda harcanan süreyi hesaplarız, bu da 50 MB/sn @ 10 KB veya 0,195 ms'dir.

R = Amount of Data  =  10 KB     = 0.981 MB/s

Time to access	10.195 ms

Gördüğümüz gibi  , R  1 MB / s'den   az  ve S / R neredeyse 50'dir.

### Back To RAID-0 Analysis, Again(RAID-0 Analizine Geri Dön,Tekrar)

Şimdi şeritleme performansını değerlendirelim. Yukarıda söylediğimiz gibi, genellikle iyidir.  Örneğin,  gecikme perspektifinden bakıldığında,  tek bloklu  bir   isteğin  gecikmesi, tek bir  diskinkiyle  hemen hemen aynı olmalıdır;sonuçta, RAID-0 bu isteği disklerinden birine yönlendirecektir.

Kararlı durum sıralı aktarım hızı perspektifinden, sistemin tam bant genişliğini elde etmek için ex-pect yaparız.  Böylece, aktarım hızı N'ye  (disk sayısı) eşittir ve S ile çarpılır ( tek bir diskin sıralı bant genişliği).      Çok sayıda rastgele G/Ç için, hepsini tekrar kullanabiliriz.

diskler ve böylece  N elde ·  R MB/s.   Aşağıda   göreceğimiz  gibi, bu  değerler

hem   hesaplanması  en basit  olanıdır hem de  bir üst sınır görevi görecektir

diğer RAID düzeyleriyle karşılaştırma .

## RAID Level 1: Mirroring(RAID Düzey 1:Yansıtma)

Şeritlemenin ötesindeki ilk RAID seviyemiz RAID seviye 1 veya yansıtma olarak bilinir.  Aynalı bir  sistemle, sistemdeki her bloğun  birden fazla kopyasını oluştururuz; Her kopya elbette ayrı bir diske yerleştirilmelidir .  Bunu yaparak, disk  arızalarını tolere edebiliriz.

Tipik bir yansıtılmış sistemde, her mantıksal blok için RAID'in  iki fiziksel kopyasını  sakladığını varsayacağız .  İşte  bir örnek:

| Disk 0 | Disk 1 | Disk 2 | Disk 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 7 |

Figure 38.3: Simple RAID-1: Mirroring(Basit RAID-1:Yansıtma)

Örnekte, disk 0 ve disk 1 aynı içeriğe sahiptir ve disk 2 ve disk 3 de aynıdır; veriler bu yansıtma çiftleri arasında şeritlidir.  Aslında, blok kopyaları  disklere yerleştirmenin  birkaç  farklı yolu olduğunu fark  etmiş olabilirsiniz .  Yukarıdaki düzenleme  yaygın bir  düzenlemedir ve bazen RAID-10 (veya RAID 1 + 0, ayna şeridi)  olarak adlandırılır,  çünkü aynalı çiftler (RAID-1)   ve daha sonra bunların  üstünde çizgiler (RAID-0  ) kullanır; başka  bir ortak düzenleme, iki büyük şeritleme (RAID-0) dizisi ve ardından bunların üzerine aynalar (  RAID-1) içeren RAID-01'dir (veya RAID 0  +1,  şeritlerin yansımasıdır). Şimdilik, yukarıdaki düzeni  varsayarak yansıtma hakkında konuşacağız .

Yansıtılmış bir  diziden bir  blok okurken  ,  RAID'in bir seçeneği vardır: her iki kopyayı da  okuyabilir.  Örneğin,  RAID'e mantıksal blok 5'e   bir okuma   verilirse, bunu disk 2 veya disk  3'ten  okumak ücretsizdir.  Bununla birlikte, bir blok  yazarken,  böyle bir seçenek yoktur: RAID, güvenilirliği korumak için verilerin  her iki kopyasını da  güncellemelidir  . Bununla birlikte, bu yazmaların paralel olarak gerçekleşebileceğini unutmayın; örneğin, mantıksal blok 5'e yazma,  aynı anda  disk 2 ve  3'e  ilerleyebilir.

### RAID-1 Analysis(RAID-1 Analizi)

RAID-1'i değerlendirelim. Kapasite açısından bakıldığında, RAID-1 pahalıdır;

yansıtma seviyesi = 2 ile, zirvemizin sadece yarısını elde ederiz.Yararlı kapasite  B bloklarının N diskleri ile  , RAID-1 kullanışlı kapasite (N ·   B)/2.

Güvenilirlik açısından bakıldığında, RAID-1 iyi  iş çıkarıyor.  Herhangi  bir  diskin arızalanmasını tolere edebilir  . RAID-1'in biraz şansla bundan daha iyisini yapabileceğini de fark edebilirsiniz. Yukarıdaki şekilde, disk 0 ve disk 2'nin her ikisinin de başarısız olduğunu hayal edin. Böyle bir durumda veri kaybı olmaz! Daha genel olarak  , yansıtılmış bir sistem (yansıtma düzeyi 2 olan) kesin olarak 1 disk hatasını ve hangi disklerin arızalandığına bağlı olarak N / 2 hatalarını tolere edebilir.

Uygulamada, genellikle böyle şeyleri şansa bırakmaktan hoşlanmayız; Bu nedenle çoğu insan yansıtmanın tek bir başarısızlığı ele almak   için iyi olduğunu düşünür.Son olarak, performansı  analiz ediyoruz. Tek bir   okuma  isteğinin gecikmesi  perspektifinden  , tek  bir diskteki gecikme süresiyle aynı  olduğunu  görebiliriz; RAID-1'in yaptığı tek şey,okumayı kopyalarından birine  yönlendirmektir.

Bir  yazma  biraz farklıdır: tamamlanmadan önce tamamlanması için iki fiziksel yazma gerektirir. Bu iki yazma paralel olarak gerçekleşir ve bu nedenle zaman kabaca tek bir yazmanın zamanına eşdeğer olacaktır; Bununla birlikte,  mantıksal yazının   her iki fiziksel yazının   da tamamlanmasını beklemesi gerektiğinden,

ASIDE:  THE  RAID  CONSISTENT-UPDATE  PROBLEM(Raid Tutarlı Güncelleme Sorunu)

RAID-1'i analiz etmeden önce, tutarlı güncelleme(consistent-update problem)  [DAA05] olarak bilinen herhangi bir çok diskli RAID sisteminde  ortaya çıkan bir sorunu   tartışalım.  Sorun, tek bir mantıksal işlem sırasında birden çok diski  güncel tutması gereken herhangi bir RAID'e yazma işleminde oluşur. Bu durumda, yansıtılmış bir disk dizisi düşündüğümüzü   varsayalım.

Yazmanın RAID'e verildiğini ve ardından RAID'in disk 0 ve disk 1 olmak üzere iki diske yazılması gerektiğine karar verdiğini düşünün. RAID daha sonra   disk 0'a  yazmayı yayınlar, ancak  RAID diski  1'e   istek göndermeden hemen önce  bir güç kaybı (veya sistem çökmesi) meydana gelir. Bu talihsiz durumda, disk 0 isteğinin tamamlandığını varsayalım (ancak disk 1'e yapılan isteğin  hiçbir zaman yayınlanmadığı için açıkça yapılmadığı açıktır).

Bu zamansız güç kaybının sonucu , bloğun  iki  kopyasının  artık tutarsız(inconsistent)olmasıdır; disk   0'daki  kopya  yeni sürümdür ve   disk 1'deki kopya  eskidir. Olmasını istediğimiz şey, her  iki diskin durumunun atomik(atomically) olarak  değişmesidir,  yani her ikisi de yeni sürüm olarak sona ermeli veya hiçbirini yapmamalıdır.

Bu sorunu   çözmenin genel yolu, RAID'in yapmak üzere olduğu şeyi kaydetmek için bir tür önceden yazma günlüğü(write-ahead log)  kullanmaktır (yani, iki diski   belirli bir veri   parçasıyla  güncellemek). Bu yaklaşımı  benimseyerek, bir çarpışma  varlığında doğru şeyin gerçekleşmesini  sağlayabiliriz  ; bekleyen tüm işlemleri RAID'e yeniden oynatan  bir kurtarma(recovery)  prosedürü  çalıştırarak  , yansıtılmış iki kopyanın (RAID-1 durumunda) eşitlenmemesini sağlayabiliriz  .

Son bir  not: Her yazmada diske  giriş yapmak  son derece pahalı  olduğundan,  çoğu RAID donanımı bu tür bir günlük kaydı gerçekleştirdiği az miktarda geçici olmayan RAM (örneğin, pil destekli) içerir.   Böylece,  diske günlüğe kaydetmenin yüksek maliyeti  olmadan tutarlı güncelleştirme sağlanır.

En kötü durumda arama ve iki isteğin dönme gecikmesi ve bu nedenle (ortalama olarak) tek bir diske yazmaktan biraz daha yüksek olacaktır.

Sabit durum aktarım hızını analiz etmek için, sıralı iş yüküyle başlayalım.    Diske sırayla yazarken,  her mantıksal yazma iki fiziksel  yazma  ile sonuçlanmalıdır;  örneğin, mantıksal blok 0 yazdığımızda (  yukarıdaki  şekilde),  RAID dahili olarak  hem  disk 0'a hem de disk  1'e  yazacaktır  .  Böylece,    maksimum bant genişliğinin  ob-

2

tutuldu süresince Sıralı yazı Hedef a Yansıtılmış dizi dir ( N · S), veya yarım Ve

tepe bant genişliği.

Ne yazık ki, sıralı bir okuma sırasında tam olarak aynı performansı elde ediyoruz.  Sıralı bir okumanın daha iyi yapabileceği düşünülebilir,  çünkü verilerin her ikisini birden değil, yalnızca bir kopyasını okuması gerekir. Ancak, bunun neden çok yardımcı olmadığını  göstermek için bir örnek kullanalım. 0,  1,  2,  3,  4, 5, 6 ve 7 numaralı blokları  okumamız  gerektiğini düşünün.  Diyelim   ki  0'dan disk  0'a, 1'den disk  2'ye  , 2'den disk    1'e ve  3'ten  disk    3'e   okundu.   0,  2,  1 numaralı  disklere 4,  5, 6 ve    7'ye okumalar vererek devam  ediyoruz.

ve sırasıyla 3. Tüm diskleri kullandığımız için, dizinin tam bant genişliğini elde  ettiğimizi safça düşünebiliriz.

Bununla birlikte, durumun (zorunlu olarak) böyle olmadığını görmek için, tek bir diskin aldığı istekleri göz önünde bulundurun (örneğin, disk 0).  İlk olarak, blok 0 için bir istek alır  ;  daha sonra,  blok 4 için bir istek alır (blok 2'yi atlama).   Aslında, her  disk diğer her blok  için  bir istek alır.  Atlanan blok  üzerinde  dönerken, istemciye yararlı bant genişliği sağlamaz. Böylece, her disk  yalnızca en yüksek bant genişliğinin yarısını  sunacaktır.   Ve böylece, sıralı okumak vasiyet sadece edinmek a bant genişliği in ( N · S) MB/s.

Rastgele   okumalar, yansıtılmış RAID için en iyi durumdur.  Bu durumda,

okumaları  tüm disklere  dağıtabilir ve böylece mümkün olan tüm bant genişliğini elde  edebilir.  Böylece, rastgele okumalar için RAID-1  N ·  R MB/s.

Son olarak, rastgele yazmalar beklediğiniz gibi çalışır: N · R MB/s. Her mantıksal yazma iki fiziksel yazıya dönüşmelidir ve böylece diskler kullanımda olacak, istemci bunu yalnızca kullanılabilir bant genişliğinin yarısı olarak algılayacaktır. X mantıksal bloğuna yazma, iki farklı fiziksel diske iki paralel yazmaya dönüşse de, birçok küçük yeniden aramanın bant genişliği, şeritleme ile gördüğümüzün yalnızca yarısına ulaşır. Yakında göreceğimiz gibi, mevcut bant genişliğinin yarısını almak aslında oldukça iyi!

## RAID Level 4: Saving Space With Parity(RAID Seviye4:Eşlik ile Yerden Tasarruf Etme)

Şimdi eşlik(parity) olarak bilinen bir disk dizisine artıklık eklemek için farklı bir yöntem sunuyoruz.  Parite temelli yaklaşımlar daha az kapasite kullanmaya çalışır ve böylece aynalı sistemler tarafından ödenen büyük alan cezasının üstesinden gelir. Ancak bunu bir bedeli karşılığında yaparlar: performans.

Disk 0	Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4

P0 P1 P2 P3

0	1	2	3

4	5	6	7

8	9	10	11

12	13	14	15

Figure 38.4: RAID-4 With Parity(Raid-4 Parite İle)

İşte örnek beş diskli RAID-4 sistemi (Şekil 38.4). Her veri şeridi için,  bu blok şeridi için gereksiz bilgileri depolayan tek bir eşlik(parity) bloğu ekledik. Örneğin, eşlik bloğu P1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bloklardan hesapladığı gereksiz bilgilere sahiptir.

Pariteyi hesaplamak için, şeridimizdeki herhangi bir bloğun kaybına dayanmamızı sağlayan matematiksel bir işlev kullanmamız gerekir. Basit(Basic)  fonksiyon XOR'un püf noktası ortaya çıktı. Belirli bir bit kümesi için, tüm bu bitlerin XOR'u, bitlerde çift sayıda 1 varsa 0 ve tek sayı 1 varsa 1 döndürür. Mesela:

İlk satırda (0,0,1,1), iki 1 (C2, C3) vardır ve bu nedenle tüm bu değerlerin XOR'u 0 (P) olacaktır; Benzer şekilde, ikinci sırada sadece

| C0 | C1 | C2 | C3 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | XOR(0,0,1,1) = 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | XOR(0,1,0,0) = 1 |

bir 1 (C1) ve dolayısıyla XOR 1 (P) olmalıdır. Bunu basit bir şekilde hatırlayabilirsiniz: eşlik biti de dahil olmak üzere herhangi bir satırdaki 1 sayısının çift (tek değil) bir sayı olması gerekir; bu,   RAID'in paritenin doğru  olması için sürdürmesi gereken değişmezdir(invariant).

Yukarıdaki örnekten, eşlik bilgilerinin bir hatadan kurtulmak için nasıl kullanılabileceğini de tahmin edebilirsiniz. C2 etiketli sütunun kaybolduğunu düşünün. Sütunda hangi değerlerin olması gerektiğini bulmak için, o satırdaki diğer tüm değerleri (XOR'd eşlik biti dahil)  okumamız ve doğru cevabı yeniden oluşturmamız(reconstruct) yeterlidir.  Özellikle, ilk satırın C2 sütunundaki değerinin kaybolduğunu varsayalım (bu bir 1'dir); Bu satırdaki diğer değerleri okuyarak (C0'dan 0,  C1'den 0, C3'ten 1 ve P eşlik sütunundan 0), 0, 0, 1 ve 0 değerlerini alırız.  XOR'un her satırda çift sayıda 1 tuttuğunu bildiğimiz için, eksik verilerin ne olması gerektiğini biliyoruz  :  1.  Ve XOR tabanlı bir   parite şemasında yeniden yapılanma böyle çalışır! Yeniden yapılandırılmış değeri nasıl hesapladığımıza da dikkat edin: sadece veri bitlerini ve eşlik bitlerini birlikte XOR ediyoruz, aynı şekilde  pariteyi ilk etapta hesapladığımız  gibi.

Şimdi merak ediyor olabilirsiniz: tüm bu bitleri XORing'den bahsediyoruz ve yine de yukarıdan RAID'in her diske 4KB (veya daha büyük) bloklar yerleştirdiğini biliyoruz; Pariteyi hesaplamak için XOR'u bir grup bloğa nasıl uygularız  ?  Bunun da kolay  olduğu ortaya çıktı.   Veri bloklarının her bir bitinde bit bazında XOR gerçekleştirmeniz  yeterlidir;   her bit bilge XOR'un  sonucunu eşlik bloğundaki karşılık gelen bit   yuvasına koyun.   Örneğin,   4 bit boyutunda bloklarımız varsa (evet, bu hala 4KB'lık bir bloktan biraz daha küçüktür, ancak resmi  elde edersiniz), şöyle  bir şeye  benzeyebilirler :

| Block0 | Block1 | Block2 | Block3 | Parity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 10 | 01 | 00 | 01 | 10 |

Şekilden de görebileceğiniz gibi, her bloğun her biti için parite hesaplanır  ve  sonuç  parite bloğuna yerleştirilir.  .

### RAID-4 Analysis(RAID-4 Analizi)

Şimdi RAID-4'ü analiz edelim.  Kapasite   açısından bakıldığında, RAID-4 1 kullanır

koruduğu her  disk  grubu için  eşlik bilgileri için disk.  Bu nedenle, RAID grubu  için kullanışlı kapasitemiz (N − 1) ·  B.

Güvenilirliğin anlaşılması da oldukça kolaydır: RAID-4, 1 disk arızasını tolere eder  ve daha fazlasını tolere etmez. Birden fazla  disk  kaybolursa, kayıp verileri   yeniden yapılandırmanın  bir yolu yoktur.

Disk 0	Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4

| 0 | 1 | 2 | 3 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 | P1 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | P2 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | P3 |

Figure 38.5: Full-stripe Writes In RAID-4(Tam Şeritli Yazma RAID-4)

Son olarak,   performans var.  Bu kez, kararlı  durum verimini  analiz ederek  başlayalım.   Sıralı okuma performansı   ,  eşlik diski  dışındaki  tüm  diskleri  kullanabilir ve böylece en yüksek etkili bant genişliğini sağlayabilir.

(N − 1)  ·  S MB/s (kolay bir  kasa).

Sıralı yazıların performansını anlamak için, önce bunların nasıl yapıldığını çözmeliyiz.  Diske büyük bir veri yığını yazarken, RAID-4 tam şeritli yazma(full-stripe write.) olarak bilinen basit bir optimizasyon gerçekleştirebilir  .  Örneğin, 0, 1, 2 ve 3 bloklarının bir yazma isteğinin parçası olarak    RAID'e gönderildiği durumu düşünün  (Şekil 38.5).

Bu durumda, RAID basitçe P0'ın yeni değerini hesaplayabilir (0, 1, 2 ve 3 blokları arasında bir XOR gerçekleştirerek) ve ardından tüm blokları (eşlik bloğu dahil) paralel olarak yukarıdaki beş diske yazabilir  (şekilde gri renkle vurgulanmıştır).  Bu nedenle, tam şeritli yazmalar, RAID-4'ün diske yazması için en  etkili yoldur  .

Tam şeritli yazmayı anladıktan sonra,  RAID-4'te  sıralı yazmaların performansını hesaplamak   kolaydır; etkili bant genişliği  de

(N − 1)  ·  S MB/s.   Eşlik diski sırasında sürekli kullanımda     olmasına rağmen işlem,  istemci  bundan performans avantajı elde etmez.

Şimdi rastgele okumaların performansını analiz edelim.   Yukarıdaki şekilden de görebileceğiniz gibi, bir dizi 1 bloklu rastgele okuma,    sistemin veri disklerine yayılacak  , ancak eşlik diskine yayılmayacaktır.  Böylece,

etkili performans: (N − 1) ·  R MB/s.

Son olarak kaydettiğimiz rastgele yazmalar, RAID-4 için en karmaşık durumu sunar. Yukarıdaki örnekte  blok 1'in üzerine yazmak istediğimizi düşünün. Devam edip üzerine yazabiliriz, ancak bu   bizi bir sorunla karşı karşıya bırakacaktır: P0 parite bloğu artık şeridin doğru  parite değerini doğru bir şekilde  yansıtmaz;   Bu örnekte, P0 da  güncelleştirilmelidir.   Hem doğru  hem de verimli bir şekilde nasıl   güncelleyebiliriz?

İki yöntem olduğu ortaya çıktı. Katkı paritesi olarak bilinen birincisi(additive parity), aşağıdakileri yapmamızı gerektirir. Yeni eşlik bloğunun değerini hesaplamak için,  şeritteki diğer tüm veri bloklarını paralel olarak (örnekte, 0, 2 ve 3 numaralı bloklar) ve XOR yeni bloğa sahip olanları (1) okuyun. Sonuç, yeni parite bloğunuz olur. Yazmayı tamamlamak için,  yeni verileri ve yeni eşliği de  paralel olarak  ilgili disklere yazabilirsiniz.

Bu teknikle ilgili sorun, disk sayısıyla ölçeklenmesi ve bu nedenle daha büyük RAID'lerde eşlik etmek için çok sayıda okuma gerektirmesidir. Böylece,  çıkarma paritesi(subtractive parity )yöntemi.

Örneğin,  şu bit  dizesini düşünün (4 veri biti, bir eşlik):

C0	C1	C2	C3	P

0	0	1	1	XOR(0,0,1,1) = 0

C2     bitinin üzerine   C2 yeni  diyeceğimiz yeni bir  değerle yazmak istediğimizi düşünelim.   Çıkarma yöntemi üç adımda çalışır.  İlk olarak, C2'deki eski verileri (C2 eski =  1) ve eski pariteyi (P eski = 0) okuyoruz. Daha sonra, eski verileri  ve yeni verileri karşılaştırırız; eğer aynıysa (örneğin, C2 yeni =  C2 eski), o zaman eşlik bitinin de aynı kalacağını biliyoruz  (yani, P newi =  Poldi).   Bununla birlikte, eğer  farklılarsa, o zaman eski  parite bitini  mevcut durumunun tersine çevirmeliyiz   , yani  eğer (Poldi == 1),

P new 0 olarak ayarlanır  ; eğer (P old == 0), Pnew 1 olarak ayarlanır.  Tüm bu karmaşayı XOR  ile düzgün bir şekilde ifade edebiliriz    (burada  XOR operatörü ⊕):

Pnew  = (Cold  ⊕ Cnew) ⊕ Pold	(38.1) Bitlerle değil, bloklarla uğraştığımız için, bu  hesaplamayı bloktaki  tüm bitler  üzerinde gerçekleştiririz  (örneğin; her  blokta 4096 bayt  çarpılır)

bayt başına 8 bit ile). Bu nedenle,   çoğu durumda, yeni blok   eski bloktan farklı  olacaktır  ve bu nedenle yeni parite bloğu da  olacaktır.

Artık     toplama paritesi hesaplamasını ne zaman kullanacağımızı  ve çıkarma yöntemini   ne zaman      kullanacağımızı  anlayabilmelisiniz.   Toplama yönteminin çıkarma yönteminden daha az G / Ç gerçekleştirmesi için sistemde kaç diskin olması gerektiğini düşünün;  çapraz geçiş noktası nedir?

Bu performans analizi için,      subtracve yöntemini kullandığımızı varsayalım.  Bu nedenle, her yazma için RAID'in 4 fiziksel G/Ç (iki okuma ve iki yazma) gerçekleştirmesi gerekir.  Şimdi RAID'e gönderilen çok sayıda yazı olduğunu hayal edin; RAID-4 paralel olarak kaç tane performans gösterebilir?  Anlamak için,   RAID-4 düzenine tekrar  bakalım  (Şekil 38.6).

| Disk 0 | Disk 1 | Disk 2 | Disk 3 | Disk 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | P0 |
| ∗ 4 | 5 | 6 | 7 | +P1 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | P2 |
| 12 | ∗ 13 | 14 | 15 | +P3 |

Figure 38.6: Example: Writes To 4, 13, And Respective Parity Blocks

Şimdi   RAID-4'e gönderilen  2 küçük yazı olduğunu hayal edin.

∗

yaklaşık aynı  zamanda, 4 ve 13  numaralı bloklara (diyagramda işaretlenmiş).

Bu disklerin verileri 0 ve 1 numaralı disklerdedir ve bu nedenle verilere okuma ve yazma paralel olarak gerçekleşebilir, bu da iyidir. Ortaya çıkan sorun eşlik    diskindedir; Her iki istek de 4 ve 13  için ilgili eşlik bloklarını , parite  blokları 1  ve 3'ü (+  ile işaretlenmiş) okumalıdır.  sorun  artık açıktır:  eşlik  diski bu tür  iş yükü  altında bir zorlayıcıdır; Bu nedenle bazen  buna  eşlik tabanlı RAID'ler için küçük yazma sorunu (small-write problem) diyoruz.

paralel, eşlik diski herhangi bir paralelliğin gerçekleşmesini önler;  sisteme  yazılan tüm yazılar  eşlik diski  nedeniyle  serileştirilir.  Eşlik diskinin mantıksal G/Ç başına iki G/Ç (bir okuma, bir yazma) gerçekleştirmesi gerektiğinden,  eşlik diskinin bu iki  G/Ç üzerindeki performansını  hesaplayarak RAID-4'teki  küçük rasgele  yazmaların  performansını  hesaplayabiliriz  ve   böylece (R / 2) MB / s. rastgele küçük yazmalar altında RAID-4 verimsizdir;sisteme disk ekledikçe     gelişmiyor. RAID-4'teki G/Ç gecikmesini  analiz ederek sonlandırıyoruz.  Artık bildiğiniz gibi, tek bir  okuma (hata olmadığı varsayılarak) yalnızca tek bir diske eşlenir ve bu nedenle gecikme süresi tek bir disk isteğinin gecikmesine eşdeğerdir.

Tek bir yazmanın gecikmesi iki okuma ve ardından iki yazma gerektirir; okumalar,   yazmalar gibi paralel olarak gerçekleşebilir ve bu nedenle toplam gecikme süresi tek bir diskin yaklaşık iki katıdır (bazı farklılıklarla birlikte, çünkü her iki okumanın da tamamlanmasını beklemek zorundayız  ve böylece en kötü durum konumlandırma süresini elde etmeliyiz,  ancak daha sonra güncellemeler arama maliyetine neden olmaz ve bu nedenle ortalamadan daha iyi bir  konumlandırma maliyeti olabilir).

## RAID Level 5: Rotating Parity(RAID Düzey 5:Dönen Eşlik)

Küçük yazma problemini ele almak için (en azından kısmen), Patterson, Giboğlu ve Katz RAID-5'i tanıttı. RAID-5, eşlik  bloğunu    sürücüler arasında döndürmesi(rotates) dışında RAID-4 ile neredeyse aynı şekilde çalışır (Şekil 38.7).

Disk 0	Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4

| 0 | 1 | 2 | 3 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | P1 | 4 |
| 10 | 11 | P2 | 8 | 9 |
| 15 | P3 | 12 | 13 | 14 |
| P4 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Figure 38.7: RAID-5 With Rotated Parity(Döndürülmüş Pariteli)

Gördüğünüz gibi, RAID-4 için eşlik diski zoruluğunu gidermek için her şeridin eşlik bloğu artık diskler arasında döndürülür.

### RAID-5 Analysis(RAID-5 Analiz)

RAID-5 için yapılan analizlerin çoğu RAID-4 ile aynıdır. Örneğin, iki seviyenin etkin kapasitesi ve arıza toleransı aynıdır. Sıralı okuma ve yazma performansı da öyle. Tek bir isteğin gecikmesi (  okuma veya  yazma olsun)  da   RAID-4 ile aynıdır.

Rastgele okuma performansı biraz daha iyidir, çünkü artık tüm diskleri kullanabiliriz.  Son olarak,  rastgele yazma performansı, istekler  arasında paralelliğe izin verdiği için RAID-4'e göre  gözle görülür şekilde iyileşir.  Blok 1'e bir yazma ve blok  10'a bir yazma düşünün; bu, disk 1 ve disk  4'e (blok 1  ve  eşliği için) ve  disk 0 ve  disk  2'ye yapılan isteklere dönüşecektir.

|  | RAID-0 | RAID-1 | RAID-4 | RAID-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacity | N · B | (N · B)/2 | (N − 1) · B | (N − 1) · B |
| Reliability | 0 | 1 (for sure) N (if lucky) | 1 | 1 |
| Throughput Sequential Read | N · S | (N/2) · S1 | (N − 1) · S | (N − 1) · S |
| Sequential Write | N · S | (N/2) · S1 | (N − 1) · S | (N − 1) · S |
| Random Read | N · R | N · R | (N − 1) · R 1 · R | N · R N R |

2

Random Write	N · R	(N/2) · R	2	4

Latency

Read	T	T	T	T

Write	T	T	2T	2T

Figure 38.8: RAID Capacity, Reliability, and Performance(RAID Kapasitesi, Güvenilirlik ve Performans)

(blok 10 ve  paritesi için).  Böylece paralel olarak ilerleyebilirler.   Aslında,  genellikle       çok sayıda rastgele istek verildiğinde, tüm diskleri eşit şekilde meşgul edebileceğimizi varsayabiliriz. Bu  durumda, küçük yazmalar için toplam bant genişliğimiz N ·  R MB/s.  Dört kayıp faktörü  ,     her RAID-5 yazmasının hala toplam 4  G/Ç işlemi oluşturmasından  kaynaklanmaktadır,  bu da eşlik tabanlı RAID kullanmanın  maliyetidir.

RAID-5, daha iyi olduğu birkaç durum dışında  temelde RAID-4 ile  aynı  olduğundan,piyasadaki RAID-4'ün yerini neredeyse tamamen almıştır.Olmadığı tek yer, büyük bir yazıdan başka hiçbir şey yapmayacaklarını bilen sistemlerdir,  böylece küçük yazma  probleminden tamamen  kaçınırlar [HLM94]; Bu durumlarda, RAID-4 bazen biraz daha kolay inşa edildiği için kullanılır.

## RAID Comparison: A Summary(RAID Karşılaştırması:Özet)

Şimdi RAID düzeylerinin basitleştirilmiş karşılaştırmasını Şekil 38.8'de özetliyoruz. Analizimizi basitleştirmek için bir dizi ayrıntıyı atladığımızı unutmayın.  Örneğin, yansıtılmış bir sistemde yazarken, ortalama arama süresi  yalnızca tek   bir diske yazarken  olduğundan biraz daha yüksektir,  çünkü arama süresi en fazla iki aramadır (her diskte bir tane).    Bu nedenle,  iki diske  rasgele yazma  performansı genellikle     tek bir  diskin rastgele yazma performansından biraz daha az  olacaktır. Ayrıca,  RAID-4/5'te eşlik  diskini güncellerken,   eski eşliğin ilk okunması  büyük olasılıkla tam bir aramaya  neden olacaktır.

ve rotasyon, ancak paritenin ikinci yazısı yalnızca rotasyonla sonuçlanacaktır.  Son olarak, yansıtılmış RAID'lere sıralı G/Ç, 2× performans cezası öder diğer  yaklaşımlarla karşılaştırıldığında 1.

1 1/2 cezası, yansıtma  için naif bir okuma/yazma kalıbı varsayar;  Her aynanın farklı parçalarına büyük G/Ç istekleri gönderen daha sofistike bir yaklaşım, potansiyel olarak  tam bant genişliğine ulaşabilir.  Nedenini   bulup bulamayacağınızı   görmek için bunu düşünün  .

Bununla birlikte, Şekil 38.8'deki karşılaştırma temel farklılıkları yakalar ve RAID düzeyleri arasındaki ödünleşimleri anlamak için yararlıdır. Gecikme  analizi için,  tek bir diske yapılan bir isteğin alacağı süreyi temsil etmek için T'yi kullanırız.

Sonuç olarak, kesinlikle performans istiyorsanız ve güvenilirliği umursamıyorsanız, şeritleme  açıkça en iyisidir.  Bununla birlikte, rastgele G/Ç performansı ve güvenilirliği istiyorsanız, yansıtma en iyisidir; ödediğiniz maliyet    kapasite kaybıdır.  Kapasite ve güvenilirlik ana hedeflerinizse, RAID-5 kazanır; Ödediğiniz maliyet küçük yazma performansındadır. Son olarak,   her zaman sıralı G/Ç   yapıyorsanız ve  kapasiteyi en üst düzeye çıkarmak  istiyorsanız, RAID-5 de en mantıklı olanıdır.

## Other Interesting RAID Issues(Diğer Farklı RAID Sorunları)

RAID  hakkında düşünürken  tartışılabilecek bir dizi farklı fikir var.

Örneğin, orijinal taksonomiden Düzey 2 ve 3 ve birden fazla disk hatasını tolere etmek için Düzey 6 [C+04] dahil olmak üzere birçok RAID tasarımı vardır. Bir disk arızalandığında RAID'in yaptığı da vardır; Bazen arızalı diski doldurmak için etrafta oturan  sıcak  bir yedek(hot spare)  vardır.Hata durumunda performansa ve  arızalı diskin yeniden yapılandırılması sırasındaki performansa ne olur? Ayrıca,    gizli sektör hatalarını (latent sector errors) dikkate almak veya bozulmayı engellemek (block corruption ) için  daha gerçekçi hata modelleri  [B + 08] ve bu tür hataları ele almak için birçok teknik vardır (ayrıntılar için veri bütünlüğü bölümüne bakın). Son olarak, RAID'i bir yazılım katmanı olarak bile oluşturabilirsiniz: bu tür yazılımlarda, yazılım RAID(soft-ware RAID ) sistemleri daha ucuzdur, ancak tutarlı güncelleme sorunu [DAA05] dahil olmak üzere başka sorunları vardır.

## Summary(Özet)

RAID'i tartıştık. RAID bir dizi bağımsız diski büyük, daha kapasitif ve daha güvenilir tek bir varlığa dönüştürür;  Dolaylı olarak, bunu  şeffaf bir şekilde yapar ve  bu nedenle yukarıdaki  donanım ve yazılım değişimden nispeten habersizdir.

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok olası RAID düzeyi vardır ve    kullanılacak tam RAID düzeyi büyük ölçüde  son kullanıcı için neyin önemli olduğuna bağlıdır.  Örneğin, yansıtılmış RAID basit, güvenilirdir ve genellikle iyi performans sağlar, ancak yüksek kapasite maliyetiyle.  Buna karşın RAID-5,   kapasite açısından güvenilir ve daha iyidir,  ancak iş   yükünde küçük yazmalar olduğunda  oldukça düşük  performans gösterir. Bir RAID seçmek ve   parametrelerini (yığın boyutu, disk sayısı vb.) belirli bir  iş yükü için doğru şekilde ayarlamak   zordur ve bir bilimden çok bir sanat eseri olmaya devam etmektedir .

# References

[B+08] “An Analysis of Data Corruption in the Storage Stack” by Lakshmi N. Bairavasun- daram, Garth R. Goodson, Bianca Schroeder, Andrea C. Arpaci-Dusseau, Remzi H. Arpaci- Dusseau. FAST ’08, San Jose, CA, February 2008. Our own work analyzing how often disks actu- ally corrupt your data. Not often, but sometimes! And thus something a reliable storage system must consider.

[BJ88] “Disk Shadowing” by D. Bitton and J. Gray. VLDB 1988. One of the first papers to discuss mirroring, therein called “shadowing”.

[CL95] “Striping in a RAID level 5 disk array” by  Peter M. Chen  and Edward  K. Lee.  SIGMET- RICS 1995. A nice analysis of some of the important parameters in a RAID-5 disk array.

[C+04] “Row-Diagonal Parity for Double Disk Failure Correction” by P. Corbett, B. English, A. Goel, T. Grcanac, S. Kleiman, J. Leong, S. Sankar. FAST ’04, February 2004. Though not the first paper on a RAID system with two disks for parity, it is a recent and highly-understandable version of said idea. Read it to learn more.

[DAA05] “Journal-guided Resynchronization for Software RAID” by Timothy E. Denehy, A. Arpaci-Dusseau, R. Arpaci-Dusseau. FAST 2005. Our own work on the consistent-update problem. Here we solve it for Software RAID by integrating the journaling machinery of the file system above with the software RAID beneath it.

[HLM94] “File System Design for an NFS File Server Appliance” by Dave  Hitz,  James  Lau, Michael Malcolm. USENIX Winter 1994, San Francisco, California, 1994. The sparse paper intro- ducing a landmark product in storage, the write-anywhere file layout or WAFL file system that underlies the NetApp file server.

[K86] “Synchronized Disk Interleaving” by M.Y. Kim. IEEE Transactions on Computers, Vol- ume C-35: 11, November 1986. Some of the earliest work on RAID is found here.

[K88] “Small Disk Arrays – The Emerging Approach to High Performance” by F. Kurzweil. Presentation at Spring COMPCON ’88, March 1, 1988, San Francisco, California. Another early RAID reference.

[P+88] “Redundant Arrays of Inexpensive Disks” by D. Patterson, G. Gibson, R. Katz.    SIG- MOD 1988. This is considered the RAID paper, written by famous authors Patterson, Gibson, and Katz. The paper has since won many test-of-time awards and ushered in the RAID era, including the name RAID itself!

[PB86] “Providing Fault Tolerance in Parallel Secondary Storage Systems” by A. Park, K. Bal- asubramaniam. Department of Computer Science, Princeton, CS-TR-O57-86, November 1986. Another early work on RAID.

[SG86] “Disk Striping” by K. Salem, H. Garcia-Molina. IEEE International Conference on Data Engineering, 1986. And yes, another early RAID work. There are a lot of these, which kind of came out of the woodwork when the RAID paper was published in SIGMOD.

[S84] “Byzantine Generals in Action: Implementing Fail-Stop Processors” by  F.B.  Schneider. ACM Transactions on Computer Systems, 2(2):145154, May 1984. Finally, a paper that is not about RAID! This paper is actually about how systems fail, and how to make something behave in a fail-stop manne

# Homework (ÖDEV)  (Simulation)

Bu bölümde, basit bir RAID simülatörü olan raid.py tanıtılmaktadır.

RAID sistemlerinin nasıl çalıştığına dair bilginizi pekiştirmek için kullanın.

# SORULAR(QUESTIONS)

1-Bazı timely RAID eşleme testleri gerçekleştirmek için simülatörü kullanın. Farklı düzeylerde (0, 1, 4, 5) çalıştırın ve bir dizi isteğin eşlemelerini çözüp çözemeyeceğinize bakın. RAID-5 için sol simetrik ve sol asimetrik düzenler arasındaki farkı anlayıp anlayamadığınıza bakın. Yukarıdakinden farklı problemler oluşturmak için bazı farklı rastgele tohumlar kullanın.

left-symmetric    left-asymmetric

0 1 2 P           0 1 2 P

4 5 P 3           3 4 P 5

8 P 6 7           6 P 7 8

./raid.py -L 5 -5 LA -c -W seq  Bu raidi çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü oluşmaktadır:

./raid.py -L 5  -5 LS -C W seq

2-İlk problemle aynı şeyi yapın, ancak bu sefer parça boyutunu -C ile değiştirin.  Yığın boyutu eşlemeleri nasıl değiştirir?

./raid.py -L 5 -5 LS -c -W seq -C 8K -n 12

3-Yukarıdakiyle aynısını yapın, ancak  her sorunun doğasını tersine çevirmek için -r bayrağını kullanın.

./raid.py -L 5 -5 LS -W seq -C 8K -n 12 -r Bu raidi çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü oluşmaktadır:

4- Şimdi ters bayrağı kullanın, ancak bayrakla her isteğin boyutunu artırın -S. RAID düzeyini değiştirirken 8k, 12k ve 16k boyutlarını belirtmeyi deneyin. İsteğin boyutu arttığında temeldeki G/Ç modeline ne olur? Bunu sıralı iş yükü ile de denediğinizden emin olun ( -W sequential); RAID-4 ve RAID-5 hangi istek boyutları için G/Ç açısından çok daha verimlidir?

İsteğin boyutu arttıkça temeldeki G/Ç modeli daha verimli hale gelir. Bunun nedeni, daha büyük istek boyutlarının daha fazla verinin paralel olarak işlenmesine izin vererek performansı artırabilmesidir. RAID-4 ve RAID-5, verileri daha küçük parçalara bölmek ve birden çok diske yaymak için şeritleme kullandıklarından, verilere paralel erişime izin verdiğinden, büyük istek boyutları için verimli olacak şekilde tasarlanmıştır.

./raid.py -L 4 -S 12k -c -W seq

./raid.py -L 4 -S 16k -c -W seq

./raid.py -L 5 -S 8k -c -W seq

./raid.py -L 5 -S 12k -c -W seq

./raid.py -L 5 -S 12k -c -W seq

5- 4 disk kullanarak RAID düzeylerini   değiştirirken RAID'e 100 rastgele okuma performansını tahmin etmek için simülatörün zamanlama modunu  (-t) kullanın.

Buradaki simulator de sadece t için sonuçları direkt gösterdim.

./raid.py -L 1 -t -n 100 -c   Bu raidi çalıştırdığımda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz.

// 278.7

./raid.py -L 4 -t -n 100 -c         // 386.1

./raid.py -L 5 -t -n 100 -c    // 276.5

6- Yukarıdakiyle aynısını yapın, ancak disk sayısını artırın. Disk sayısı arttıkça her RAID düzeyinin performansı nasıl  ölçeklenir?

Genel olarak, disk sayısı arttıkça RAID düzeylerinin performansı da artar. Ancak bu durum her RAID düzeyi için geçerli değildir ve performans artışının büyüklüğü de farklılık gösterebilir.

275.7 / 156.5 = 1.76

278.7 / 167.8 = 1.66

386.1 / 165.0 = 2.34

276.5 / 158.6 = 1.74

/raid.py -L 0 -t -n 100 -c -D 8  Bu raidi çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü elde ederiz. 275.7 / 156.5 = 1.76

./raid.py -L 1 -t -n 100 -c -D 8   // 278.7 / 167.8 = 1.66

./raid.py -L 4 -t -n 100 -c -D 8   // 386.1 / 165.0 = 2.34

./raid.py -L 5 -t -n 100 -c -D 8   // 276.5 / 158.6 = 1.74

7- Yukarıdakilerin aynısını yapın, ancak okumalar yerine tüm yazmaları(-w 100 kullanın)  kullanın. Her bir RAID seviyesinin performansı şimdi nasıl ölçekleniyor? 100 rastgele yazmanın iş yükünü tamamlamanın ne kadar süreceğini kabaca tahmin edebilir misiniz?

// 275.7    100 * 10 / 4

// 509.8    100 * 10 / (4 / 2)

// 275.7 / 156.5 = 1.76    100 * 10 / 8

// 509.8 / 275.7 = 1.85    100 * 10 / (8 / 2)

// 982.5 / 937.8 = 1.05

// 497.4 / 290.9 = 1.71

./raid.py -L 1 -t -n 100 -c -w 100

./raid.py -L 4 -t -n 100 -c -w 100

./raid.py -L 5 -t -n 100 -c -w 100   // 497.4

./raid.py -L 0 -t -n 100 -c -D 8 -w 100  // 275.7 / 156.5 = 1.76    100 * 10 / 8

./raid.py -L 1 -t -n 100 -c -D 8 -w 100  // 509.8 / 275.7 = 1.85    100 * 10 / (8 / 2)  1.Ekran görüntüsü elde etmek için raidi yazıyorum diğerleri içinde aynısını yapıyorum.

./raid.py -L 4 -t -n 100 -c -D 8 -w 100  // 982.5 / 937.8 = 1.05 Sol 2.Ekran görüntüsü

./raid.py -L 5 -t -n 100 -c -D 8 -w 100  // 497.4 / 290.9 = 1.71Sağ 2.Ekran görüntüsü

8-Zamanlama modunu son bir kez çalıştırın, ancak bu sefer sıralı bir iş yüküyle( -W sequential). Performans, RAID düzeyine ve okuma ve yazma işlemlerine göre nasıl değişir? Her isteğin boyutunu değiştirirken ne dersiniz? RAID-4 veya RAID-5 kullanırken RAID'e hangi boyutta

yazmalısınız?

./raid.py -L 0 -t -n 100 -c -w 100 -W seq    // 275.7 / 12.5 = 22

./raid.py -L 1 -t -n 100 -c -w 100 -W seq    // 509.8 / 15 = 34

./raid.py -L 4 -t -n 100 -c -w 100 -W seq    // 982.5 / 13.4 = 73

./raid.py -L 5 -t -n 100 -c -w 100 -W seq    // 497.4 / 13.4 = 37